- “甚高频地空通信电台（便携式）及天线”的技术指标及配件要求

- 采购清单

- 甚高频地空通信电台（便携式）一台；

- 射频线缆三根，每根十五米长（连接天线用）；

- 甚高频地空通信电台（便携式）天线三根。

- 技术指标及配件要求

- 甚高频地空通信电台（便携式）：

- 设备应符合中华人民共和国民用航空行业标准MH4001.1—2006。

- 1.1）工作频率	至少覆盖118 MHz～136.975 MHz

- 1.2）频率精确度	25 kHz间隔 ±10×10P-6 /8.33 kHz间隔 ±1×10P-6

- 1.3）信道间隔	25 kHz / 8.33 kHz

- 1.4）预置波道数	99

- 1.5）调制类型	AM（A3EJN）

- 1.6）工作模式	半双工

- 1.7）天线接口	BNC型孔座50Ω

- 1.8）载波功率	10 W±1W，1 W～10 W可调

- 1.9）调制度	90%，调整范围60%～99%

- 1.10）调制失真	不大于5%

- 1.11）谐波辐射抑制	不小于80 dB

- 1.12）杂波辐射抑制	不小于90 dB

- 1.13）邻道功率抑制	不小于60 dB

- 1.14）保护功能	过压欠压保护、直流反极性保护

- 1.15）灵敏度	不大于-103.5 dBm

- 1.16）选择性	6 dB带宽：不窄于±7.5 kHz；60 dB带宽，不宽于±18 kHz；80 dB带宽：不宽于±25 kHz

- 1.17）静噪调整范围	静噪门限调整范围8～15dB可调

- 1.18）静噪响应时间	不大于50 ms

- 1.19）音频输出	不小于1 W(扬声器，阻抗4Ω)

- 1.20）输出音频失真	不大于8%

- 1.21）射频动态范围	不大于5dB

- 1.22）镜像抑制	不小于80 dB

- 1.23）互调抑制	不小于60 dB

- 1.24）降灵抑制	不小于70 dB

- 1.25）设备直流功耗小于或等于5倍额定发射功率

- 1.26）设备交流功耗小于或等于8倍额定发射功率

- 1.27）设备充电8h后，以额定功率占空比10%断续发射，工作时间大于或等于5h

- 设备应由以下部分组成：

- 2.1）电台一部；

- 2.2）抗噪声话筒两只；

- 2.3）背负台天线一副；

- 2.4）交流电源适配器一只；

- 2.5）挎包一个；

- 2.6）可拆卸式锂离子电池一组；

- 2.7）录音线缆一根；

- 射频线缆

- 射频线缆要求采用型号RG-214同轴电缆，每根长15米。

- 移动式天线

- 天线应采用可抵御恶劣气候条件的材质

- 天线为可移动式天线，并带有支撑脚架，能够在大风条件下保持天线稳定性

- 天线有良好的接地保护

- 全向天线增益：大于或等于2.15 dBi

- 驻波比小于或等于2.0

- 极化方式：垂直

- 阻抗：50Ω

- 抗风：大于或等于160Km/h